Отчет

о проведенных консультациях

на тему «Технология производства пастеризованного молока»

по направлению «молочное»

Даты проведения:

29 сентября 2023 г.

Место проведения консультации: ТОО «КазНИИ ППП»

Эксперт:       _______________          Умиралиева Л.Б.

И.о. Председателя Правления

ТОО «КазНИИ ППП»          ________________  Уразбаев Ж.З.

Структура отчета

- проблема или круг проблем, требующих консультирования;

Что такое пастеризованное молоко и каковы основные цели пастеризации?

Какие существуют методы пастеризации молока и как они различаются?

Каким образом пастеризованное молоко следует хранить и каков срок его годности?

- рекомендации эксперта по решению поставленной проблемы или круга проблем, которые должны включать в себя расширенные доводы и предложения по улучшению деятельности;

Пастеризованное молоко - это молоко, подвергнутое термической обработке с целью уничтожения вредоносных микроорганизмов. Основная цель пастеризации - обеспечить безопасность молока для потребления, убивая патогенные бактерии и увеличивая срок его годности.

Существует несколько методов пастеризации молока:

Пастеризация при 63°C (метод LTLT): Молоко нагревается до 63°C и держится при этой температуре в течение 30 минут. Этот метод сохраняет большую часть органических компонентов молока.

Пастеризация при 72-75°C (метод HTST): Молоко нагревается до 72-75°C и удерживается при этой температуре в течение 15-30 секунд. Этот метод быстрее и более эффективен в уничтожении микроорганизмов, чем метод LTLT.

Ультрапастеризация (UHT): Молоко нагревается до очень высокой температуры (обычно выше 135°C) в течение нескольких секунд. Этот метод обеспечивает долгий срок годности молока при комнатной температуре.

Пастеризованное молоко следует хранить в холодильнике при температуре от +2°C до +6°C. Срок годности пастеризованного молока зависит от метода пастеризации:

Пастеризация при 63°C (LTLT): Обычно срок годности составляет около 10-14 дней.

Пастеризация при 72-75°C (HTST): Обычно срок годности составляет около 7-10 дней.

Ультрапастеризация (UHT): При правильном хранении, пастеризованное молоко может храниться до нескольких месяцев. После вскрытия упаковки, его следует хранить в холодильнике и потреблять в течение нескольких дней.

- ожидаемый эффект по результатам применения рекомендаций субъектом АПК с указанием количественных показателей увеличения производства продукции/повышения продуктивности/снижения себестоимости и др.;

Полученные дополнительные знания пастеризованному молоку и условиями хранения.

- Качественные фотографии с консультации с участием эксперта;